Техническое задание на внешнюю и внутреннюю отделку бани.

Описание объекта строительства.

Сруб бани собран в марте 2019г и расположен в Ленинградской области Всеволожском р-не Куйвозевское поселение (ТСН Лесное озеро). На участке имеется вагончик с четырьмя спальными местами, есть электричество, вода, туалет.

Расположение сруба.

Генеральные размеры сруба 5х4м.

Сруб из полулафета с выносом под веранду 2м имеет мансарду.

Вид предбанника со стороны входной двери

Высота сруба 2,6м, диаметр бревна от 22 до 28см, рубка угла в лапу. Сруб установлен на свайный фундамент, сваи 150х150 с разбивкой по осям 4,1х5,1+2,1м. Обвязочной брус 150х250мм. Потолочные и половые лаги – протёсанное бревно.

Стропильная система – доска 50х150мм, обрешётка - доска 150х20мм с шагом 400мм.

Стойки и распорки из бруса 100х100мм.

Необходимые работы

- Установка крыши из металлочерепицы

  - Демонтаж рубероида

  - Монтаж гидроизоляции

  - Установка контробрешетки

  - Монтаж металлочерепицы

  - Подшив карнизов

  - Установка водосливной системы

- Зашивка фронтонов

  - Установка каркасов под окна (одно окно с двух сторон)

  - Установка окон

  - Установка ветро-гидрозащиты

  - Установка контробрешотки

  - Зашивка фронтонов снаружи вагонкой

  - Монтаж утеплителя (базальтовая вата) – толщина 100мм

  - Монтаж пароизоляции

  - Зашивка фронтонов внутри вагонкой.

- Монтаж стен и потолка

  - Установка ветро-гидрозащиты

  - Монтаж утеплителя (базальтовая вата) – толщина 100мм

  - Монтаж пароизоляции

  - Зашивка фронтонов внутри вагонкой.

  - Предусмотреть вход в зашитую часть в стенах и в потолке.

- Установка каркасной перегородки на мансардном этаже в плоскости оси «Е» с установкой двери.

- Монтаж пола мансардного этажа из шпунтовой доски

- Конопатка наружных стыков бревен

- Шлифовка бревен: снаружи и внутри бани

- Покрытие бревен снаружи и внутри антисептиком

- Установка входной металлической двери

- Монтаж окон первого этажа (всего 4 штуки)

- Внутренняя отделка комнаты отдыха:

  - Монтаж потолка вагонкой

  - Монтаж пола первого этажа (снизу-вверх):

    - Черновой пол

    - Монтаж ветро-гидрозащиты

    - Монтаж утеплителя (базальтовая вата)

    - Монтаж пароизоляции

    - Монтаж пола из шпунта

- Внутренняя отделка помывочной:

  - Монтаж не проливного пола из керамической плитки с устройством трапа в зоне душа.

  - Укладка плитки на стенах в зоне душа.

  - Монтаж потолка вагонкой.

  - Устройство двери.

- Устройство внутренней отделки в парной:

  - Монтаж не проливного пола из керамической плитки с устройством трапа

  - Монтаж алюминиевой изоляции

  - Обивка вагонкой (осина) стен

  - Зашивка потолка вагонкой

  - Устройство полок

  - Монтаж двери.

  - Монтаж печи с устройством кирпичного экрана и выводом трубы на крышу

- Установка крыльца

- Обустройство веранды

- Закупка и доставка строительного материала производится исполнителем при согласовании с заказчиком.

Необходимо определить

1) Стоимость работ  и строительных материалов.

2) Время начала работ и их продолжительность.

Буду признателен за корректировку по составу работ или по обустройству бани.

Разрез поперек.

Разрез вдоль