Проект на Электричество

Описание дома:

Дом двух этажный, с холодным чердаком. Дом построен из газоблоков  толщиной в 400 мм, планируется облицовка кирпичом. Межэтажное перекрытие: ПК 20 см. Перекрытие между 2 этажом и чердаком – деревянное. На текущий момент Крыльцо и холодная веранда из кирпича ещё не реализованы, есть только фундамент.  Высота потолков на 1 и 2 этажах планируется 2.85 м в чистовой отделке. В дом подведено электричество: 15 квт, 3 фазы. К дому подведен контур заземления.

Площадь  помещений в доме: общая - 171 м2; жилая  - 87 м2.  Размер дома (ДхШхВ): 13.5 х 10.5 х 10.

Кол-во помещений в доме: 5 спален, гостиная, кухня, кабинет,2 с\у,  2 гардеробные, топочная, веранда, крыльцо.

Ниже представлены выдержки из АР:

Предварительное месторасположения точек электричества

Освещение по контуру дома:

4 светильника  с датчиком движения по краям дома для освещение дорожек вокруг дома.

2 светильника возле верандной лестницы, включатель находиться внутри веранды.

1 этаж

Крыльцо:

1 светильник потолочный для освещения крыльца.

1 3вонок возле входной двери.

Тамбур:

1 светильник потолочный

1 двойной выключатель: для включения света в тамбуре и на крыльце.

1 двойная розетка

Вывести провод для будущего домофона

Топочная:

Распределительный щиток

1 Вытяжной вентилятор

1 светильник потолочный

Все остальное будет определено при проектировании топочной.

Выход розетки на улицу для подключения генератора

Холл:

1 светильник потолочный

2 одинарных выключателя (для холла, гардероба)

1 двойной выключатель для с\у: для света в с\у и включения вытяжного вентилятора

1 розетка для роутера

1 одинарная розетка

1 тройная розетка

1 проходной выключатель для освещения лестницы

Гардероб №1:

1 светильник потолочный

С\У №1:

светильники для с\у

1 двойная розетка

1 одинарная розетка под стирльную машины

1 вытяжной вентилятор

Гостевая комната:

1 светильник потолочный

1 двойной выключатель

3 двойных розетки

1 вход под приставку триколор

1 одинарный выключатель для гардероба

Гардероб №2:

1 светильник потолочный (по факту будет прикреплен к лестнице)

1 светильник под лестницей

Зал:

1 двойной выключатель

2 одинарные розетки

2 двойные розетки

1 вход под приставку триколор

Кухня:
1 вход под приставку триколор

1 одинарная розетка под телевизор

1 двойной выключатель под потолочный светильник и подцветку кухни

1 светильник потолочный

3 двойная розетка под холодильник, микроволновку, духовой шкаф,

2 тройных розетки под электроприборы на кухни

1 одинарная розетка для вытяжки

1 двойная розетка под электроподжиг варочной панели и посудомойки

1 датчик дыма

Веранда:

1 двойной выключатель для потолочных светильников

1 одинарный выключатель для уличных светильников

2 двойные розетки

2 светильника потолочных

2 этаж

Спальня  №1

1 светильник потолочный

1 двойной выключатель

3 двойных розетки

2 одинарные розетки

1 вход под приставку триколор

Спальня  №2

1 светильник потолочный

1 двойной выключатель

1 вход под приставку триколор

3 двойных розетки

2 одинарные розетки

Спальня  №3

1 светильник потолочный

1 одинарный выключатель

1 вход под приставку триколор

2 двойные розетки

1 одинарная розетка

Спальня  №4

1 светильник потолочный

1 одинарный выключатель

2 двойные розетки

1 одинарная розетка

Провод под светильник

Кабинет

1 светильник потолочный

1 одинарный выключатель

1 тройная розетка

Холл второго этажа

1 светильник потолочный

2 одинарных розетки

1 управление тёплым полом в ванной

1 двойной выключатель для с\у: для света в с\у и включения вытяжного вентилятора

1 проходной выключатель для освещения лестницы

1 одинарный выключатель для холла

2 светильника на лестнице

С\У №2

Теплый электрический пол

1 тройная розетка

светильники для с\у

1 вытяжной вентилятор

Чердак

1 светильник потолочный

1 двойная розетка

Предварительная схема:

Обозначения

1 этаж:

2 этаж: