СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание ……………………………………………………….. | 2 |  |
| 1. | Введение…………………………………………………………… | 3 |  |
| 2. | Геологическое строение и гидрогеологические условия ………. | 4 |  |
| 3. | Инженерно-геологические условия …………………………… | 6 |  |
| 4. | Метрологическое обеспечение работ…………………………….. | 8 |  |
| 5. | Выводы ……………………………………………………………. | 9 |  |
| 6. | Список используемой литературы ……………………………… | 11 |  |
|  | ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |
| 1. | Свидетельство № СРОСИ-И-00480.1-21052012 от 21.05.2012 г. o допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное ООО «ГЕОСТАР»……………………. | 12 |  |
| 2. | Описание инженерно-геологических выработок ………………. | 15 |  |
| 3. | Сводная таблица результатов лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов …………………………. | 17 |  |
| 4. | Результаты химического анализа грунтов ……………………… | 18 |  |
|  | ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |
| 5. | Схема расположения скважин…………………………………….. |  | 19 |
| 6. | Инженерно-геологический разрез ………………………………. |  | 20 |
| 7. | Условные обозначения к инженерно-геологическому разрезу и колонкам……………………………………………………………. |  | 21 |

1.  ВВЕДЕНИЕ

Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Строительство коттеджа по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе дер. Жучки. Кадастровый номер 50:05:0040519:206» выполнялись в соответствии с  требованиями Заказчика.

Полевые инженерно-геологические работы были проведены в апреле           2016 г, в процессе которых было пробурено три скважины, глубиной по               10,00 м. Общий объем бурения составил 30,00 п. м. Глубины скважин определялись в соответствии с типом и глубиной заложения предполагаемого проектируемого сооружения на участке, величиной нагрузки на естественное основание и инженерно-геологическими условиями.

Расположение пробуренных скважин показано на схеме (приложение 5).

В процессе буровых работ производился отбор проб грунта ненарушенной структуры (13 монолитов) для лабораторных определений физических свойств грунтов и их степени агрессивности к оболочкам кабелей.

Номенклатура грунтов приведена в соответствии с ГОСТ 25100-95.

При написании заключения были использованы СНиП 2.02.01-83*,             СП 11-105-97, СНиП 23-01-99, СНиП 2.03.11-85.

Группа грунта по трудности разработки дана по СНиП 4.02-91.

2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ

И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

В геологическом строении исследуемого участка на разведанную глубину (до 10,00 м) принимают участие современный почвенно-растительный слой (solQIV), среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (fQII) и  среднечетвертичные моренные отложения (gQII).

Современный почвенно-растительный слой (solQIV) вскрыт с поверхности всеми скважинами и представлен суглинком мягкопластичным, темно-серым и серо-коричневым, с включениями корней растений, мощностью 0,30 м.

Грунты почвенно-растительного слоя обладают малой мощностью, неоднородны, содержат органические включения, а также находятся в зоне сезонного промерзания грунтов. Они не могут рекомендоваться в качестве основания и не выделены в отдельный инженерно-геологический элемент.

Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (fQII) вскрыты под почвенно-растительным слоем и моренными суглинками всеми скважинами и представлены:

- суглинком тугопластичным, светло-коричневым, опесчаненным, мощностью 1,10-1,30 м;

- суглинком полутвердым, желто-коричневым, опесчаненным, вскрытой мощностью 1,40-2,00 м.

Среднечетвертичные моренные отложения (gQII) вскрыты под флювиогляциальными отложениями всеми скважинами и представлены:

- суглинком мягкопластичным, коричневым и красно-коричневым, опесчаненным, мощностью 2,00-3,30 м;

- суглинком тугопластичным, красно-коричневым, опесчаненным, с включениями гравия до 10%, мощностью 3,20-4,60 м.

Грунты, залегающие с поверхности до глубины 1,00 м, обладают средней степенью коррозионной агрессивности по отношению к стали и к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля. Грунты неагрессивны по отношению к бетону и конструкциям из железобетона (приложения 4).

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов верхней части разреза, в соответствии с СП 22.13330.2011, может составить 1,60 м. По степени морозоопасности суглинки мягкопластичные (ИГЭ-2) в соответствии с таблицей Б.27 ГОСТ 25100-95 оцениваются как сильнопучинистые и чрезмерно пучинистые с относительной деформацией пучения fh>0,07 д.е., суглинки тугопластичные (ИГЭ-1)  как среднепучинистые с относительной деформацией пучения 0,035<fh<0,07 д.е.

Гидрогеологические условия участка до исследованной глубины 10,00 м на момент проведения изысканий (апрель 2016 г.) характеризуются наличием одного водоносного горизонта.

Подземные воды вскрыты скважинами №№2 и 3. Водовмещающими породами являются суглинки, обводненные по порам. Воды безнапорные. Установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубинах 4,10-            4,50 м.

Уровень подземных вод подвержен сезонным колебаниям и в период гидрогеологических максимумов возможно повышение уровня на 0,50-1,50 м.

Следует отметить, что в неблагоприятные периоды года (дожди, снеготаяние) вероятно образование водоносного горизонта типа «верховодки» в верхней части разреза. Образование «верховодки» происходит за счет  затрудненной инфильтрации атмосферных осадков и  возможных утечек из водонесущих подземных коммуникаций. Для того чтобы воды «верховодки» не оказывали  влияния на процессы строительства и эксплуатации сооружений необходимо не допускать  утечек из подземных коммуникаций, зарегулировать поверхностный сток и предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных вод типа «верховодки».

3.  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ

На основании данных полевого описания, в соответствии с литологией, генезисом и физическими свойствами грунтов, в пределах исследуемого участка выделено четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

| Среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (fQII) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИГЭ – 1 |  | Суглинок тугопластичный |
| ИГЭ – 4 |  | Суглинок полутвердый |
| Среднечетвертичные моренные отложения (gQII) |  |  |
| ИГЭ – 2 | Суглинок мягкопластичный |  |
| ИГЭ – 3 | Суглинок тугопластичный |  |

Показатели физических свойств грунтов приведены в таблице результатов лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов (приложение 3).

Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов (таблица 1) даны на основании статистической обработки лабораторных данных и                   СП 22.13330.2011.

4.  МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РАБОТ.

Инженерно-геологические изыскания на объекте выполнялись в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 “Инженерные изыскания для строительства” и СП 11-105-97 “Инженерно-геологические изыскания для строительства”.

Были выполнены следующие виды работ:

1. Бурение скважин глубиной до 10,00 м. Начальные диаметры скважин определялись в соответствии с СП 11-105-97, в зависимости от глубины и назначения скважин.

2. Документирование инженерно-геологических выработок проводилось в соответствии с СТП 17.3.3.18-82 ПО “Стройизыскания”, “Описание горных пород в полевых условиях”.

3. Отбор образцов грунта ненарушенной структуры производился согласно ГОСТ 12071-2000 “Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов”. Образцы ненарушенной структуры отобраны грунтоносом марки ГЗ-1 диаметром 106 мм методом задавливания.

4. Лабораторные определения свойств грунтов выполнялись согласно ГОСТам:

- ГОСТ 5180-84 “Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик”.

- ГОСТ 12536-79 “Грунты. Методы определения гранулометрического (зернового) и агрегатного состава”.

- ГОСТ 9.602-89 “Сооружения подземные. Общие требования и защита от коррозии”.

5. Номенклатура грунтов дана в соответствии с ГОСТ 25100-95.

При написании заключения руководствовались СП 22.13330.2011,       СП 11-105-97, СНиП 23-01-99, СНиП 2.03.11-85, а также ГОСТ 20522-96,   ГОСТ 19912-2001, ГОСТ 21.302-96.

Группа грунта по трудности разработки дана по СНиП 4.02-91.

- ВЫВОДЫ

1. В геологическом строении исследуемого участка на разведанную глубину (до 10,00 м) принимают участие современный почвенно-растительный слой (solQIV), среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (fQII) и  среднечетвертичные моренные отложения (gQII).

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов верхней части разреза, в соответствии с СП 22.13330.2011, может составить 1,60 м. По степени морозоопасности суглинки мягкопластичные (ИГЭ-2) в соответствии с таблицей Б.27 ГОСТ 25100-95 оцениваются как сильнопучинистые и чрезмерно пучинистые с относительной деформацией пучения fh>0,07 д.е., суглинки тугопластичные (ИГЭ-1)  как среднепучинистые с относительной деформацией пучения 0,035<fh<0,07 д.е.

2. Гидрогеологические условия участка до исследованной глубины 10,00 м на момент проведения изысканий (апрель 2016 г.) характеризуются наличием одного водоносного горизонта.

Подземные воды вскрыты скважинами №№2 и 3. Водовмещающими породами являются суглинки, обводненные по порам. Воды безнапорные. Установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубинах 4,10-            4,50 м.

Уровень подземных вод подвержен сезонным колебаниям и в период гидрогеологических максимумов возможно повышение уровня на 0,50-1,50 м.

В периоды активизации сезонной инфильтрации атмосферных осадков (весеннее снеготаяние и т.п.) в верхней части разреза возможно формирование и повсеместное распространение спорадического горизонта подземных вод типа «верховодка».

Геолого-литологическое строение участка показано на инженерно-геологическом разрезе (приложение 6).

3.  В соответствии с литологией, генезисом и физико-механическими свойствами грунтов, в пределах исследуемого участка выделено четыре инженерно-геологических элемента (ИГЭ). Их описание, нормативные и расчетные параметры, а также группа грунта по трудности разработки приведены в таблице № 1.

4. Согласно совокупности факторов, определяющих категорию сложности инженерно-геологических условий, участок  изысканий относится к средней (II) категории сложности.

5. Все выделенные на участке ИГЭ являются благоприятным основанием для фундамента проектируемого сооружения.

- Рекомендуемый тип фундамента – плитный.

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ  25100-95. Грунты. Классификация.

2. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений.

3. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.

4. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания  и фундаменты.

5. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений                                  (к СНиП 2.02.01-83).

6. ГОСТ 9.602-2005. Сооружения подземные. Общие требования к  защите от коррозии.

7. СНиП 2.02.02-85. Основания гидротехнических сооружений.

8. СНиП  11.02.96.  Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

9. Справочник техника-геолога по инженерно-геологическим  и  гидрогеологическим работам. М.А. Солодухин, И.А. Архангельский. М.,Недра.1982 г.

10. СП 11-105—97. Инженерно-геологические изыскания для строительства (Части I и II)

11. ГОСТ 20522-96. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.

12. ГОСТ 12248-96. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости.

13. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.

14. Руководство по проектированию конструкций панельных жилых зданий для особых грунтовых условий, Москва, 1982 г.