- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА

- оказание платных услуг по разработке проекта хозяйственного строения

- Цель услуги

- Получение документации по архитектурному, конструктивному и инженерному разделам Проекта подсобного хозяйственного строения с адаптацией к реальным условиям объекта по адресу: Московская область, Истринский район, д. Талица, ул. Дружбы, д. 51 (кадастровый номер №50:08:0040410:217).

- Архитектурно-строительный раздел должен содержать:

- - архитектурную часть, которая включает архитектурно-строительные чертежи, с указанием точных геометрических параметров строения, его элементов и конструкций (планы этажей, кровли, фасадов, полы, разрезы, технические характеристики столярки, визуализации);

- - конструктивную часть, которая включает общие технические данные проекта, конструктивные характеристики кровли, перекрытий, фундаментов, чертежи определенных деталей и узлов, спецификации изделий и материалов.

- Инженерный раздел должен содержать:

- - схемы разводок водоснабжения и канализации.

- - схемы разводок отопления, вентиляции.

- -схемы разводок электроснабжения, силовых сетей, ВРУ, систему по заземлению.

- Все части и разделы проекта должны содержать общие описания, общие технические данные, детальные списки материалов, конструктивных элементов и оборудования.

- Основные характеристики земельного участка и объекта

- 2.1. Земельный участок правильной прямоугольной формы 24х42 м. Грунт – тяжелые глины. Результаты геологических исследований прилагаются.

- 2.2. Строение предназначено размещения личного автотранспорта, использования в качестве мастерской и складского помещения для техники и имущества. Чердачное помещение отсутствует. Коммуникации: канализация-септик, индивидуальное водоснабжение (скважина), электроснабжение, отопление локальное с использованием печи-«буржуйки» (либо дизельного котла) и разводки тепло-воздушных каналов для эффективного обогрева первого этажа под кровельного пространства.

- Расположение хозяйственной постройки – южная угловая часть участка с соблюдением линейных требований к размещению строений в населенном пункте.

- 2.3. Фундамент: незаглубленная утепленая монолитная армированная плита. Размер: 5,6 м на 8 м. Пирог фундамента «геотекстиль -песок 150 мм - геотекстиль - щебень 150 мм - гидроизоляция -пеноплекс 100 мм -двойная арматурная сетка Д12 – бетон М350». Наличие объектового дренажа – в соответствии с нормативными требованиями с учетом характеристик грунта. Фото фундамента прилагаются.

- 2.4. Без цоколя, в качестве пола используется основание монолитной плиты фундамента с превышением относительно уровня подъездной дороги 100 мм. Внешний отступ

- 2.5. Основа несущих стен керамический камень кирпич полнотелый утолщенный с тремя технологическими отверстиями Рузаевского кирпичного завода. Проект несущей стены должен отвечать всем требованиям нормативных документов на территории застройки (Московская область). Одновременно конструкция стен должна исключать возможность образования плесени, грибка и.т.д. Фасад – облицовочный керамический камень Саранского завода лицевого кирпича (рисунок аналогичен облицовке дома). Предусмотреть два оконных проема с восточной стороны для естественного освещения рабочего места мастерской (верстака и мойки) с размерами 1500х1500. Въезд в гараж через проем шириной 3250 мм, высотой 2500 мм с автоматическими воротами секционного типа.

- Высота первого этажа под чистовую отделку – 3,0 м.

- Кладка керамического камня предполагает наличие связующих элементов (базальтовые гибкие связи, сетка армирующая, и.т.п. исходя из нормативов и целесообразности) для сопряжения слоев (технология обсуждается).

- 2.6. Потолочное перекрытие отсутствует – открытые деревянные балки.

- 2.7. Кровля вальмового (шатрового) типа. Материал кровли - цементно-песчаная черепица BRAAS франкфуртская коричневая. Свесы 600 мм. Утепление кровли минеральной каменной ватой с использованием мембранных материалов с учетом нормативных документов.

- 2.8. Отопление с использованием твердотопливной печи-«буржуйки» либо дизельного котла. Расположение печи должно обеспечивать рациональное использование внутреннего пространства, безопасность для автотранспорта и имущества при использовании, эффективный отвод тепла и продуктов сгорания. Как предложение – у задней стены восточнее центра.

- Конструкция сооружения должна обеспечить вентиляцию (в соответствии с СНИП) и исключить образование конденсата и, как следствие образование коррозии на механизмах, инструментах, автомобиле.

- 2.9. В помещении необходимо предусмотреть один санузел (унитаз) и канализационные сливы для мойки и отвода воды с пола под транспортным средством.

- 2.10. У стены справа от входа и у правой половины задней стены предполагается стелаж во всю высоту стены глубиной 500-600 мм. У задней стены слева от входа предусмотрен санузел и дымоход. У стены слева от входа предполагается рабочий весртак глубиной 500-600 мм и раковина-мойка, ближе к задней стене).

- 2.10. Должны быть предусмотрены следующие обязательные потребители электроэнергии в доме:

- - под бытовые инструменты и агрегаты – 5 шт.;

- - телевизионные приемники – 1 шт.;

- - музыкальный центр – 1 шт.;

- - чайник электрический – 1 шт.;

- - холодильник двухкамерный – 1 шт.;

- - печь микроволновая – 1 шт.;

- - осветительные приборы из расчета 10 ламп мощностью 60 Вт на одно помещение;

- - мелкие бытовые приборы (фен, миксер, электробритва и.т.д.).

- 2.11. Ливневая канализация предусмотрена и смонтирована.

- 3. Требования к содержанию документации

- Оформление документов должно соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации СНиП, ГОСТ, нормативных и законодательных актов в области архитектуры, строительства и эксплуатации.

- При разработке проекта должны быть учтены основные параметры определенные прилагаемой схемой расположения помещений.

- Требования к месту и времени оказания услуг

Согласно базовому Договору.

- Требования к порядку оплаты услуг

Согласно базовому Договору.

- Требование к оказанию услуг

При наличии отклонений от настоящего технического задания, либо при наличии нескольких вариантов исполнения элементов конструкций, отличающихся по эксплуатационным характеристикам, стоимости материалов и работ, целесообразно взаимное согласование окончательного варианта. При равных эксплуатационных характеристиках элементов предпочтение отдается варианту с меньшей стоимостью, но показатели надежности и безопасности имеют несомненный приоритет.

- Период оказания услуг

Согласно базовому Договору.

- Приложения к техническому заданию:

  - Топогеодезическая схема земельного участка;

  - Эскизный план размещения строений на земельном участке;

  - Эскизный план помещений строения;