ТЗ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Расположение объекта: Тульская обл. Веневский р-н (120 км от МКАД М4)

ДОМ ОЦБ 260 мм 170м2

БАНЯ ОЦБ 220 мм 50м2

Вводные щиты:

ДОМ ввод 2 отдельные линии по 15 кВт 3 фазы, кабель ВББШВ 10 мм2

БАНЯ ввод из дома кабелем ВББШВ 6мм2

Ввод кабелей в строения осуществлен

ЩИТЫ:

3 единицы- вводной ДОМ (15 кВт)+ вводной на котельную (15 кВт) + БАНЯ

- Основная защита линий ДИФ автоматы

- Автоматический ввод резерва (предусмотреть линию на генератор 3ф)

- Реле контроля напряжения, вольтметр и т.д.

- Предпочтительно построение щита на базе изделий производителя schrack

ЗАЗЕМЛЕНИЕ:

Монтаж 2 контуров заземления на базе производителя DEHN, провод уже введен в строения, нужен монтаж + замер + колодец

МОНТАЖ ПРОВОДКИ

Комбинированная проводка ретро + скрытого монтажа

- Освещение – монтаж в металлорукаве по потолкам, распаечные коробки, переход на ретропровод (обжим или wago) – ретровыключатель НАКЛАДНОЙ с рамкой

- Розетки – монтаж в металлорукаве по полу в лагах 40*140 – переход уголком на трубку(нерж), вывод трубки из пола до розетки, монтаж накладной розетки с рамкой

- Слаботочная проводка – монтаж в металлорукаве

Эскизы ДОМ

Эскизы БАНЯ