Техническое задание на проектирование

Заказчик, ФИО:	 Савельев Никита Сергеевич

Адрес объекта:	Акиньшино

Общая площадь, м2:	150

Работы по проектированию

☒	 Теплотехнический расчет здания

☒	Система радиаторного отопления

☒	Водяные теплые полы

☒	Котельная

☒	Внутреннее водоснабжение

☒	Внутренняя канализация

☒	Приточно-вытяжная вентиляция

Материал и толщина ограждающих конструкций здания

Пол		Стяжка (ламинат-паркетная доска, туалеты уборные — это кафель)

Стены		Керамика Гжель, 380

Кровля	Кровля фальцевая

Характеристики окон

Тип стеклопакетов		В приложении ниже

Высота оконных проемов от чистого пола, мм		В приложении ниже разместил размер окон

Высота оконных проемов от чистого пола

в нестандартных помещениях, мм			В приложении ниже разместил размер окон

Характеристики здания

Тип кровли		скатная

Ориентация здания по сторонам света	Солнце будет попадать в окна с 12 часов дня

Высота потолков	от 3-4.5 метра

Количество жильцов	3-5

Водяные теплые полы

Помещения для отопления водяными теплыми полами	кухня, санузлы, приходая

Помещения, в которых требуется автоматическое

поконтурное регулирование (настенные термостаты)		1-Зал, 4 - комнаты

Радиаторное отопление

Предпочитаемый вид радиаторов		внутрипольные конвекторы

Прокладка труб	скрыто в полу

Предпочитаемый тип трубопроводов (если честно тут жду совета)	металлопластик

Котельная

Вид топлива	Дрова+электричество

Приготовление ГВС	в отдельном водонагревателе

Дополнительные опции:

☐	Погодозависимое автоматическое управление

☒	Удаленное GSM управление

Внутреннее водоснабжение и канализация

Источник водоснабжения		скважина

Количество сантехнических приборов

- раковина/мойка/умывальник	4/0/0

- душевая кабина/ванна		1/1

- унитаз/писсуар			3/0

- гигиенический душ			3

- стиральная/посудомоечная машина	1/2

- сушилка 1

- водяной полотенцесушитель	2

- кран полива придомовой территории	от скважины уже есть

Прокладка труб	скрыто в полу

Предпочитаемый тип трубопроводов	металлопластик

Место ввода воды	от скважины

Устройство сбора канализационных стоков (есть)	септик

Место выпуска канализации	напротив септика

Желаемый срок изготовления проекта		11.03.2022

Эскиз размещения системы отопления

Пример акконных проемов  из алюминия

| Детализация расчета № 574 | ИЗДЕЛИЕ № 1 | Название : VIDNAL / F50 / Стойка-Ригель |
| --- | --- | --- |
| Ширина; :; 1045,00 мм. Высота; :; 3565,00 мм. Система; :; VIDNAL / F50 / Стойка-Ригель. Цвет основы; :; Неокрашенный. Цвет внутри; :; RAL 9005. Цвет снаружи; :; RAL 9005. Вид изделия; :; снаружи. Цвет уплотнения; :. |  |
| Остекление;  6SRNx20x6TopN+, 971x 1132. Пленка. Раскладка:. Москитная сетка. Жалюзи. |  |
| Количество; :; 1. Площадь изделия; :; 3,55 кв.м.. Вес изделия; :; 68,48 кг.. |  |
| Примечание : |  |  |
| Стоимость : 54252,24 ( 54252,24 ) РУБ |  |  |

| Детализация расчета № 574 | ИЗДЕЛИЕ № 2 | Название : VIDNAL / F50 / Стойка-Ригель |
| --- | --- | --- |
| Ширина; :; 4500 мм. Высота; :; 4590 мм. Система; :; VIDNAL / F50 / Стойка-Ригель. Цвет основы; :; Неокрашенный. Цвет внутри; :; RAL 9005. Цвет снаружи; :; RAL 9005. Вид изделия; :; снаружи. Цвет уплотнения; :. |  |
| Остекление;  6SRNx20x6TopN+, 701x 1012  6SRNx20x6TopN+, 701x 1832  6SRNx20x6TopN+, 701x 2651  6SRNx20x6TopN+, 976x 1232  6SRNx20x6TopN+, 976x 2651  6SRNx20x6TopN+, 1976x 1672. Пленка. Раскладка:. Москитная сетка. Жалюзи. |  |
| Количество; :; 1. Площадь изделия; :; 18,43 кв.м.. Вес изделия; :; 504,32 кг.. |  |
| Примечание : |  |  |
| Стоимость : 232712,58 ( 232712,58 ) РУБ |  |  |

| Детализация расчета № 574 | ИЗДЕЛИЕ № 3 | Название : Двухрельсовая с одной створкой (порог 131040) |
| --- | --- | --- |
| Ширина; :; 2000 мм. Высота; :; 2700 мм. Система; :; KRAUSS / KRLS-64. Цвет основы; :; Неокрашенный. Цвет внутри; :; RAL 9005. Цвет снаружи; :; RAL 9005. Вид изделия; :; изнутри. Цвет уплотнения; :; Черный. |  |
| Остекление;  6SRNx20x6TopN+, 839x 2451. Пленка. Раскладка:. Москитная сетка. Жалюзи. |  |
| Количество; :; 1. Площадь изделия; :; 5,4 кв.м.. Вес изделия; :; 196,84 кг.. |  |
| Рама: 331010; Створка: 331050; |  |  |
| Примечание : |  |  |
| Стоимость : 139494,88 ( 139494,88 ) РУБ |  |  |

| Детализация расчета № 574 | ИЗДЕЛИЕ № 4 | Название : VIDNAL / F50 / Стойка-Ригель |
| --- | --- | --- |
| Ширина; :; 3500 мм. Высота; :; 2820 мм. Система; :; VIDNAL / F50 / Стойка-Ригель. Цвет основы; :; Неокрашенный. Цвет внутри; :; RAL 9005. Цвет снаружи; :; RAL 9005. Вид изделия; :; снаружи. Цвет уплотнения; :. |  |
| Остекление;  6SRNx20x6TopN+, 876x 2746. Пленка. Раскладка:. Москитная сетка. Жалюзи. |  |
| Количество; :; 1. Площадь изделия; :; 9,87 кв.м.. Вес изделия; :; 121,15 кг.. |  |
| Примечание : |  |  |
| Стоимость : 55990,12 ( 55990,12 ) РУБ |  |  |

| Детализация расчета № 574 | ИЗДЕЛИЕ № 5 | Название : Трезрельсовая с тремя створками |
| --- | --- | --- |
| Ширина; :; 2675 мм. Высота; :; 2820 мм. Система; :; KRAUSS / KRLS-64. Цвет основы; :; Неокрашенный. Цвет внутри; :; RAL 9005. Цвет снаружи; :; RAL 9005. Вид изделия; :; изнутри. Цвет уплотнения; :; Черный. |  |
| Остекление;  6SRNx20x6TopN+, 760x 2571. Пленка. Раскладка:. Москитная сетка. Жалюзи. |  |
| Количество; :; 1. Площадь изделия; :; 7,54 кв.м.. Вес изделия; :; 290,88 кг.. |  |
| Рама: 331020; Створка: 331050; |  |  |
| Примечание : |  |  |
| Стоимость : 271296,44 ( 271296,44 ) РУБ |  |  |

| Детализация расчета № 574 | ИЗДЕЛИЕ № 6 | Название : VIDNAL / F50 / Стойка-Ригель |
| --- | --- | --- |
| Ширина; :; 1795 мм. Высота; :; 3915 мм. Система; :; VIDNAL / F50 / Стойка-Ригель. Цвет основы; :; Неокрашенный. Цвет внутри; :; RAL 9005. Цвет снаружи; :; RAL 9005. Вид изделия; :; снаружи. Цвет уплотнения; :. |  |
| Остекление;  6SunCool70/40ЗАКx20x6TopNЗАК, 1721x 1132  6SunCool70/40ЗАКx20x6TopNЗАК, 1721x 2676. Пленка. Раскладка:. Москитная сетка. Жалюзи. |  |
| Количество; :; 1. Площадь изделия; :; 6,66 кв.м.. Вес изделия; :; 243,53 кг.. |  |

ПВХ

|  |  |  | Изделие № |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профильная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rehau GRAZIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фурнитура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фурнитура БЕЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внешний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Элементы: Стеклопакеты: 4х16х4х12х4 Рама: 505510 Цвет уплотнения: Черное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительно расчитано по конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  |  |  | Артикул |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  |  |  |  | Кол-во | Длина |  |  |  |  | Высота |  | Ширина |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 561013 |  |  |  | Профиль Подставочный 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 2 | 1 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие № |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профильная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rehau GRAZIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фурнитура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фурнитура Roto NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внешний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Элементы: Стеклопакеты: 4х16х4х12х4 Рама: 505510 Створка: 505700 Цвет уплотнения: Черное Створки: C-1 - Открывание: Откидное, Вниз. Оконная ручка: тип - Roto, цвет - Коричневый. Цвет накладок на петли: Коричневый. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительно расчитано по конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  |  |  | Артикул |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  |  |  |  | Кол-во | Длина |  |  |  |  | Высота |  | Ширина |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 561013 |  |  |  | Профиль Подставочный 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 2 | 1 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие № |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профильная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rehau GRAZIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фурнитура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фурнитура Roto NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внешний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Элементы: Стеклопакеты: 4х16х4х12х4 Рама: 505510 Импост: 505600 Створка: 505700 Цвет уплотнения: Черное Створки: C-1 - Открывание: Откидное, Вниз. Оконная ручка: тип - Roto, цвет - Коричневый. Цвет накладок на петли: Коричневый. C-2 - Открывание: Поворотное, Вправо. Оконная ручка: тип - Roto, цвет - Коричневый. Цвет накладок на петли: Коричневый. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительно расчитано по конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  |  |  | Артикул |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  |  |  |  | Кол-во | Длина |  |  |  |  | Высота |  | Ширина |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 561013 |  |  |  | Профиль Подставочный 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 1 | 1 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие № |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профильная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rehau GRAZIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фурнитура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фурнитура Roto NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внешний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Балконная дверь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Элементы: Стеклопакеты: 4х16х4х12х4 Рама: 505510 Импост: 505600 Створка: 505700 Цвет уплотнения: Черное Створки: C-1 - Открывание: Поворотное, Вправо. Оконная ручка: тип - Roto, цвет - Коричневый. Цвет накладок на петли: Коричневый. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительно расчитано по конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  |  |  | Артикул |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  |  |  |  | Кол-во | Длина |  |  |  |  | Высота |  | Ширина |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 561013 |  |  |  | Профиль Подставочный 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 1 | 855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие № |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профильная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rehau GRAZIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фурнитура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фурнитура Roto NT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внешний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Элементы: Стеклопакеты: 4х16х4х12х4 Рама: 505510 Створка: 505700 Цвет уплотнения: Черное Створки: C-1 - Открывание: Откидное, Вниз. Оконная ручка: тип - Roto, цвет - Коричневый. Цвет накладок на петли: Коричневый. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительно расчитано по конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  |  |  | Артикул |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  |  |  |  | Кол-во | Длина |  |  |  |  | Высота |  | Ширина |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 561013 |  |  |  | Профиль Подставочный 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 3 | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие № |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профильная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rehau GRAZIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фурнитура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фурнитура БЕЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внешний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Элементы: Стеклопакеты: 4х16х4х12х4 Рама: 505510 Цвет уплотнения: Черное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  |  |  | Артикул |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  |  |  |  | Кол-во | Длина |  |  |  |  | Высота |  | Ширина |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 561013 |  |  |  | Профиль Подставочный 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 3 | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие № |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профильная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rehau Brillant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фурнитура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фурнитура БЕЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внешний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дверь входная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Элементы: Стеклопакеты: 4х16х4х12х4 Рама: 550000 - Коробка 68 (BRD) Цвет уплотнения: Черное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительно расчитано по конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  |  |  | Артикул |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  |  |  |  | Кол-во | Длина |  |  |  |  | Высота |  | Ширина |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | WP59000 |  |  |  | Соединитель скрытый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 2 | 2 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 561013 |  |  |  | Профиль Подставочный 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 1 | 1 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие № |  | 8 |  |  |  | Изделие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профильная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rehau Brillant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фурнитура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фурнитура Дверная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внешний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дверь входная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Элементы: Стеклопакеты: 4х16х4х12х4 Рама: 550000 - Коробка 68 (BRD) Створка: 550170 - Створка T 118 (BRD) Цвет уплотнения: Черное Створки: C-1 - Открывание: Поворотное, Вправо. Нажимная гарнитура: тип - IPL сплошной, цвет - Коричневый. Цвет накладок на петли: Белый. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительно расчитано по конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  |  |  | Артикул |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  |  |  |  | Кол-во | Длина |  |  |  |  | Высота |  | Ширина |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 561013 |  |  |  | Профиль Подставочный 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 1 | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие № |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профильная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rehau Brillant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фурнитура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фурнитура БЕЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внешний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дверь входная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Элементы: Стеклопакеты: 4х16х4х12х4 Рама: 550000 - Коробка 68 (BRD) Цвет уплотнения: Черное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительно расчитано по конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  |  |  | Артикул |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  |  |  |  | Кол-во | Длина |  |  |  |  | Высота |  | Ширина |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | WP59000 |  |  |  | Соединитель скрытый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 4 | 2 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 561013 |  |  |  | Профиль Подставочный 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 2 | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие № |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профильная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rehau Brillant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фурнитура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фурнитура Дверная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внешний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дверь входная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Элементы: Стеклопакеты: 4х16х4х12х4 Рама: 550000 - Коробка 68 (BRD) Створка: 550170 - Створка T 118 (BRD) Цвет уплотнения: Черное Створки: C-1 - Открывание: Поворотное, Вправо. Нажимная гарнитура: тип - IPL сплошной, цвет - Коричневый. Цвет накладок на петли: Белый. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительно расчитано по конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  |  |  | Артикул |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  |  |  |  | Кол-во | Длина |  |  |  |  | Высота |  | Ширина |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 561013 |  |  |  | Профиль Подставочный 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 2 | 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие № |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профильная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rehau Brillant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фурнитура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фурнитура Дверная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внешний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дверь входная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Элементы: Стеклопакеты: 4х16х4х12х4 Рама: 550000 - Коробка 68 (BRD) Створка: 550170 - Створка T 118 (BRD) Цвет уплотнения: Черное Створки: C-1 - Открывание: Поворотное, Вправо. Нажимная гарнитура: тип - IPL сплошной, цвет - Коричневый. Цвет накладок на петли: Белый. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительно расчитано по конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  |  |  | Артикул |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  |  |  |  | Кол-во | Длина |  |  |  |  | Высота |  | Ширина |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | WP59000 |  |  |  | Соединитель скрытый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 2 | 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 561013 |  |  |  | Профиль Подставочный 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 1 | 1 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие № |  | 12 |  |  |  | Изделие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профильная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rehau Brillant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фурнитура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фурнитура БЕЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внешний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дверь входная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Элементы: Стеклопакеты: 4х16х4х12х4 Рама: 550000 - Коробка 68 (BRD) Цвет уплотнения: Черное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительно расчитано по конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  |  |  | Артикул |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  |  |  |  | Кол-во | Длина |  |  |  |  | Высота |  | Ширина |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 561013 |  |  |  | Профиль Подставочный 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 1 | 1 060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изделие № |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | профильная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rehau GRAZIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фурнитура |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фурнитура БЕЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внешний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цвет внутренний |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Темно-коричневый 851805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тип изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Элементы: Стеклопакеты: 4х16х4х12х4 Рама: 505510 Цвет уплотнения: Черное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комментарий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительно расчитано по конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  |  |  | Артикул |  |  |  | Наименование материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед.изм. |  |  |  |  |  | Кол-во | Длина |  |  |  |  | Высота |  | Ширина |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 561013 |  |  |  | Профиль Подставочный 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | 2 | 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стр.9 из 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.05.2021 16:49:24 № 343692 менеджер - Комарькова Ольга Юрьевна ID-384962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные услуги по заказу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  |  |  | Наименование услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Доставка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО стоимость услуг по заказу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | Общая площадь изделий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.33 |  |  |  |  | м.кв. |  |  |  |  |  |