# Приложение №1

# к договору №

# от «11» февраля 2022г.

Техническое задание на разработку проектной документации для капитального ремонта крыльца в многоквартирном доме

- Требуется разработать проектную документацию для капитального ремонта крыльца в многоквартирном доме с учетом имеющегося проекта и необходимости его доработки, исходя из опыта эксплуатации помещения. Допускаются встречные предложения исполнителя по доработке проекта с учетом экономической и технической целесообразности.

- Проектная документация должна быть достаточной для расчета стоимости работ, подготовки сметы на ремонтные работы и проверки работ на каждом этапе строительства. Например, в случае проведения монолитных работ указать требования к размерам котлована, опалубки, чтобы перед заливкой бетона имелась возможность проверить качество их выполнения.

- Планируемый вид крыльца после ремонта по предыдущему проекту показан на рис. 1.

Рис. 1 – Вид крыльца до и после планируемого ремонта по предыдущему проекту

- Требования к разрабатываемому проекту:

- крыша крыльца должна выдерживать снеговую, ветровую нагрузку и падение сосульки с крыши пятиэтажного дома, во избежание повторения ситуации, представленной на рис. 2;

Рис. 2 – Обрушение крыши крыльца

- крыша должна быть пригодна для очистки от снега;

- крыша должна способствовать скатыванию снега насколько это возможно;

- под крышей крыльца должен быть предусмотрен потолок с возможностью установки светильников;

- для крыши крыльца должен быть предусмотрен водосток;

- вместо остекления предусмотреть возможность установки металлической решетки и двери из решетки, таким образом, чтобы их можно было установить после выполнения всех работ, т.е. иметь общий вид крыльца с решеткой и без, но с предусмотренными несущими элементами, к которым ее потом можно было бы прикрепить;

- размеры внешнего контура крыльца не должны выходить за пределы контура текущего крыльца;

- крыльцо необходимо разместить таким образом, чтобы его центр по ширине совпал с центром двери, т.е. необходимо сдвинуть крыльцо вправо как на рисунке 3.

Рис. 3 – Габаритные размеры крыльца

- Срок разработки проекта – две недели с момента подписания договора.

- Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с действующей нормативной документацией, содержать все необходимые ссылки и указания, и представлена в электронном виде в формате .dwg (или другом распространённом формате) и на бумажном виде в одном экземпляре.